MATERIALES DE DIBUJO

- LÁPICES

UTILIZACIÓN: El lápiz no se debe apretar contra el papel, el lápiz siempre acaricia el papel. No tiene que dejar marcas después de borrar.

CLASIFICACIÓN DE LA MINA SEGÚN SU DUREZA:

Los lápices se distinguen mediante números o letras con número, al número más alto le corresponde mayor dureza o blandura.

- BLANDOS: desde 2B hasta 8B, manchan mucho, pero no arañan el papel.

- MEDIOS: B, HB, F, H

- DUROS: desde 2H hasta 9H, no manchan pero arañan el papel

EMPLEO DE LOS LÁPICES:

- BLANDOS: 2B, lo emplearemos para repasar las soluciones o dar sombra en Dibujo Artístico.

- MEDIOS: HB, lo emplearemos para dibujar los datos de los ejercicios, o en trabajos de Dibujo Artístico.

- DUROS: 2H, lo emplearemos para hacer todos los trazos auxiliares en Dibujo Técnico y los encajes en Dibujo Artístico.

- GOMA DE BORRAR

Las gomas blandas sirven para borrar lápiz y las duras para borrar tinta. Es mucho mejor usar gomas blancas que no dejan marcas en el papel. Después de borrar hay que sacudir muy bien el papel, la mesa y el material para no ensuciar el trabajo.

- REGLAS

Llamamos reglas a los útiles que sirven para trazar líneas rectas. Se utilizan también para efectuar mediciones y como apoyo para el deslizamiento de la escuadra y el cartabón.

UTILIZACIÓN DE LA REGLA

A   ____________________________________________B

Para medir el segmento  colocamos el 0 de la regla sobre el extremo A y la regla sobre el segmento. Miramos en que rayita queda el extremo B. Los números marcan los centímetros y  cada rayita es un milímetro. Un centímetro es igual a 10 milímetros. Así que la medida de nuestro segmento es de 15 centímetro con 5 milímetros, es decir 15,5 cm.

La regla tiene siempre que estar muy limpia, para limpiar el material hay que usar  un trapo blanco o pañuelo de papel y si está muy sucio  agua y jabón.

- ESCUADRA Y CARTABÓN

  - ESCUADRA: es un triángulo rectángulo e isósceles, sus ángulos miden 90º, 45º y 45º.

  - CARTABÓN: es un triángulo rectángulo y acutángulo, sus ángulos miden 90º, 30º y 60º.

Cartabón                           Escuadra                  Juego de escuadra y cartabón

Las secciones de las escuadras y cartabones sirven para que al pasar a tinta no se formen manchas, hay que ponerlas hacia abajo, como en el ejemplo.

La escuadra y el cartabón tienen siempre que estar muy limpias.

- COMPÁS

|  | MANEJO |
| --- | --- |

- PAPEL

FORMATO: Se entiende por formato las dimensiones y forma del papel.

|  | Existen varias series de formatos la más usual es la A. Dentro de esta serie el formato más usado es el formato A/4 es decir la hoja de papel que mide 21X29,7 cm. |
| --- | --- |

POSICIÓN DEL PAPEL: el papel se pondrá según las medidas del dibujo.

  - Apaisado: se coloca en esta posición cuando el dibujo es más ancho que alto.

  - Vertical: se coloca en vertical cuando el dibujo es más alto que ancho.

MÁRGENES: Los márgenes de un formato varían según el tamaño del papel: Los márgenes establecidos para un formato A/4 son de 0,5cm en todos los lados excepto en el izquierdo, donde se dejan 2cm.

Las medidas de un formato A/4 son de 297 milímetros (29,7 cm.) por 210 milímetros (21 cm.)

DIBUJO TÉCNICO

- EL PUNTO

DEFINICIÓN: El punto es el elemento más pequeño que podemos dibujar. No tiene dimensión. Para nombrarlos se usan letras mayúsculas o números. Se suele dibujar como un círculo pequeñísimo. No tiene forma concreta.

Dos líneas que se cortan lo hacen en un punto

Distintas formas de puntos: .  +   *

- LA LÍNEA

DEFINICIÓN: La línea es una sucesión de puntos. Tiene una dimensión, la longitud, se puede medir.

............................          _______________________ r

**EXPRESIVIDAD DE LA LÍNEA:

1. Esclavizadas o geométricas: dibujadas con material de trazado (escuadra, cartabón, regla, compás...)

  - Descriptivas: son las que se usan para dibujar lo que tenemos alrededor.

  - Liberadas: Son las que empleamos por caprichos sin ninguna norma. Por ejemplo en un cuadro abstracto.

TIPOS DE LÍNEAS: RECTAS, QUEBRADAS, CURVAS, MIXTAS

1. Líneas rectas:  En las líneas rectas los puntos siguen una misma dirección.

Tipos de rectas: horizontales, verticales, inclinadas

A) Horizontales: Son las rectas que van siguiendo la dirección del horizonte. Son las que van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.

_________________________________  r

B) Verticales: Son las rectas que siguen la dirección de la plomada. Son las que van de arriba a abajo o de abajo a arriba.

r

C) Inclinadas: Son las rectas que no son ni horizontales ni verticales. Un caso especial de inclinada es la diagonal. La diagonal es la que forma 45º con la horizontal y 45º con la vertical.

Inclinada                                r                               Diagonal      s

2. Líneas quebradas: Son las líneas que están formadas por trozos de líneas rectas unidos formando ángulos. Sus puntos varían de dirección en cada trozo.

3. Líneas curvas: Son las líneas cuyos puntos no siguen una misma dirección.

Tipos de curvas: circulares, espirales, onduladas, libres

A) Circulares o circunferencias: Son curvas cerradas. Todos los puntos de la curva están a igual distancia de otro que es el centro.

B) Espirales: Son abiertas, existen distintos modelos. En las espirales los puntos se van alejando del centro.

C) Onduladas: Formadas por trozos de circunferencias unidos entre sí.

D) Libres: No cumplen ninguna de las condiciones anteriores se hacen libremente como nosotros queramos

4. Líneas mixtas: Se mezclan líneas curvas y rectas unidas entre sí.

**SIGNIFICADOS DE LAS LÍNEAS

- Horizontal: indica reposo

- Vertical: indica equilibrio, espiritualidad, firmeza, elevación.

- Inclinada: desequilibrio, inestabilidad.

- Quebrada: rotura, entusiasmo o emoción.

- Onduladas: movimiento, dinamismo.

- POSICIONES  ENTRE RECTAS EN EL PLANO

TIPOS DE POSICIONES o RELACIONES: paralelas, secantes, perpendiculares.

- Paralelas: Dos rectas son PARALELAS cuando jamás se tocan.

- Secantes: Dos rectas son SECANTES cuando se cortan dividiendo el plano en cuatro ángulos

r                                     		s		        s

r

- Perpendiculares: Dos rectas son PERPENDICULARES cuando se cortan formando un ángulo de 90º.

- POSICIONES ENTRE SEMIRRECTAS EN EL PLANO

TIPOS DE POSICIONES: paralelas, perpendiculares y concurrentes

Concurrentes: Dos semirrectas son CONCURRENTES cuando tienen un origen común, forman un ángulo.

r

V

S

  - RECTAS, SEMIRRECTAS Y SEGMENTOS

- Rectas: Las rectas son infinitas no tienen ni principio ni fin. Se nombran con una letra minúscula

a

t

s

r

- Semirrecta: La semirrecta tiene principio, A, pero no tiene fin. Es media recta. Se nombra con una letra minúscula

A .

r

- Segmento: Tiene principio y fin. Es un trozo de recta. Se le nombra por los extremos, que son puntos (Letra mayúsculas o números), con una línea encima o con una sola letra minúscula.

A  .              . B

a

Este es el segmento   o el segmento a

- OPERACIONES CON SEGMENTOS

**Las operaciones son: suma, resta, división (MEDIATRIZ, TEOREMA DE THALES), multiplicación por un número,

- SUMA: Sumar dos segmentos es poner uno al lado del otro.

EJERCICIO: Suma los dos segmentos dados, el , que mide 2cm., y el, que mide 3cm.

DATOS (Se dibujan con lápiz HB o estilógrafo 0,4)

CONSTRUCCIÓN                                    PASOS (Se dibujan con lápiz 2H o estilógrafo 0,2)

1) Dibuja una semirrecta infinita, sin medida, r, y un origen A 	.

1)

2) Dibujar el segmento  sobre la semirrecta empieza a medir en el extremo A, colócale las letras a los extremos.

2)

3) Coloca el segmento , empieza a medir en el extremo B, coloca las letras.

4) La solución es  (Se dibuja a lápiz		                                                                        2B o estilógrafo 0,8)

3)4)

- RESTA: Restar dos segmentos es quitar al más grande un trozo igual al más pequeño.

EJERCICIO: resta los dos segmentos dados, el , que mide 5cm., y el, que mide 2cm.

DATOS  (Se dibujan con lápiz HB o estilógrafo 0,4)

PASOS  (Se dibujan con lápiz 2H o estilógrafo 0,2)

1) Dibuja una semirrecta infinita, sin medida, r, con un origen A

2) Dibujar el segmento  sobre la semirrecta, empieza a medir en el extremo A  colócale las letras a los extremos.

3) Coloca el segmento sobre el anterior empieza a medir en el extremo A, coloca las letras.

4) La solución es  (Se dibuja a lápiz 2B o estilógrafo 0,8)

CONSTRUCIÓN

1)

2)

3)

- MEDIATRIZ: Se llama mediatriz a la recta, perpendicular al segmento, que corta a éste en su punto medio.

EJERCICIO: Traza la mediatriz al segmento , que mide 5cm.

| DATOS(Se dibujan con el lápiz HB o el estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) 4) | PASOS (Se realizan con el lápiz 2H o el estilógrafo 0,2) 1) Dibuja el segmento , pon las letras a los extremos. 2) Abre el compás una medida mayor a la mitad del segmento, pincha con la aguja del compás en el extremo de nombre A y dibuja un arco de circunferencia. 3) Sin mover la medida del compás pincha en el extremo de nombre B y dibuja otro arco de igual medida al anterior, al cual corta en dos puntos que llamamos C y D. 4)UNIR C Y D CON UNA RECTA, ESTA RECTA ES LA SOLUCIÓN( La solución se dibuja con el lápiz 2B o el estilógrafo 0,8) |
| --- | --- |

EJERCICIO : Dibujar la mediatriz del segmento de 6cm. que se encuentra inclinado. Los pasos son los mismos

**4. TEOREMA DE THALES: El teorema de Thales se emplea para dividir un segmento en partes iguales.

DEFINICIÓN: Dos rectas convergentes cortadas por un sistema de rectas paralelas quedan divididas en segmentos proporcionales.

|  | Si dividimos los segmentos de arriba entre los de abajo siempre nos da el mismo número |
| --- | --- |

EJERCICIO: Dividir el segmento en 4 partes iguales.

| DATOS (Se dibujan con lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) 4) | PASOS(Se dibujan con lápiz 2H o estilógrafo 0,2) 1. Dibuja el segmento . 2. Empezando en A traza una semirrecta r. 3. Lleva sobre r una misma medida tantas veces como el número de partes en que quieras dividir el segmento, en este caso 4. Numéralos a partir de A 4) Une el final de las divisiones, en este caso el 4, con el extremo B del segmento. Por las demás divisiones traza rectas paralelas al segmento.Usa escuadra y cartabón. |
| --- | --- |

4. MULTIPLICACIÓN POR UN NÚMERO: Multiplicar por un número es igual que poner el segmento dado sobre una semirrecta tantas veces como el número que nos hallan dado para multiplicar.

EJERCICIO: Multiplicar el segmento a, que mide 2cm., por el nº 3

DATOS (Se dibujan con lápiz HB o estilógrafo 0,4)

CONSTRUCCIÓN                                     PASOS (Se dibujan con lápiz 2H o estilógrafo 0,2)

1) Dibuja una semirrecta infinita, sin medida, r, y un origen A

1)

2) Dibujar el segmento a sobre la semirrecta, empieza a medir en el extremo A colócale las letras a los extremos A y B

2)

3) Coloca el segmento a  otra vez, empieza a medir en el extremo B, coloca las letras, B y C

3)

| 4) y 5) | 4) Coloca otra vez el segmento a, empieza a medir en el extremo C, coloca la letra D 5) La solución es el segmento |
| --- | --- |

- TRAZADO DE RECTAS PARALELAS CON ESCUADRA Y CARTABÓN

- TRAZAR RECTAS PERPENDICULARES CON REGLA Y COMPÁS

EJERCICIO: Dada una recta r infinita (sin medida) trazar una perpendicular desde un punto cualequiera de ella.

| DATOS(Se dibujan con el lápiz HB o el estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) 4) 5) | PASOS (Se realizan con el lápiz 2H o el estilógrafo 0,2) 1) Dibuja la recta r y señala en ella un punto P. 2) Abre el compás la medida que tu quieras, pincha con la aguja del compás en el punto de nombre P y dibuja media circunferencia, que corta a la recta en los puntos 1 y 2, ponles el nombre. 3) Abre el compás una medida mayor a la mitad del segmento , pincha con la aguja del compás en el punto de nombre 1 y dibuja un arco de circunferencia. 4) Sin mover la medida del compás pincha en el punto de nombre 2 y dibuja otro arco de igual medida al anterior, al cual corta en el punto 3 5) UNIR 3 Y P CON UNA RECTA, ESTA RECTA ES LA SOLUCIÓN( La solución se dibuja con el lápiz 2B o el estilógrafo 0,8) |
| --- | --- |

- TRAZAR RECTAS PARALELAS CON REGLA Y COMPÁS

EJERCICIO: Dibuja una recta paralela a la dada, r,  y que pase por un punto exterior a ella, P.

| DATOS (Se trazan con el lápiz HB o el estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) y 4) | PASOS (Se trazan con el lápiz 2H o el estilógrafo 0,2) 1) Dibuja la recta r y el punto P exterior, y otro punto O en la recta, donde quieras. 2) Con centro en O dibuja media circunferencia que pase por P. La circunferencia corta a la recta en los puntos 1 y 2. 3) Con el compás toma la medida del segmento . Pincha en 1 y haz un pequeño arco que cortará a la circunferencia en el punto 3. 4) Trazar una recta que pase por P y 3, esta recta es la solución, la paralela a la recta r pedida. La solución se dibuja con el lápiz 2B o el estilógrafo 0,8) |
| --- | --- |

- CIRCUNFERENCIA

DEFINICIÓN: Curva cerrada y plana que tiene todos sus puntos a igual distancia de otro que es el centro.

ELEMENTOS DE UNA CIRCUNFERENCIA:

  - Cuerda: es el segmento que une dos puntos de una circunferencia.

  - Diámetro: es  la cuerda que pasa por el centro.

  - Radio: es la mitad de un diámetro.

=Cuerda.      = Diámetro

= radio

- ** RELACIÓN ENTRE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS

- Exteriores: No se tocan

- Tangentes: Se tocan en un punto

La recta tangente a una circunferencia en un punto T de ella es la perpendicular en T  al radio que pasa por T.

- Secantes: La recta corta a la circunferencia en dos puntos.

A

B

  - Cuerda: porción de la recta secante interior a la circunferencia, segmento y que une  dos puntos de ésta.

  - Arco: trozo de la circunferencia correspondiente a la cuerda.

- ** RELACIONES ENTRE CIRCUNFERENCIAS

- Exteriores: no se tocan

- Tangentes: Se tocan en un punto:

  - Tangentes exteriores: se tocan por fuera.

  - Tangentes interiores: se tocan por dentro.

3. Secante se cortan en dos puntos

4. Circunferencias concéntricas: tienen un mismo centro.

- PLANO

DEFINICIÓN: Llamamos plano a la superficie formada por una sucesión de líneas. Se puede medir, tiene dos dimensiones, largo y ancho. Se le nombra con letra griega ()

- CÍRCULO

DEFINICIÓN: es la porción de plano comprendida dentro de una circunferencia.

- ANGULOS

DEFINICIÓN: Un ángulo es la porción de plano comprendido entre dos semirrectas, r y s, que tienen un mismo origen, V.

ELEMENTOS DE UN ÁNGULO: Dos lados  y un vértice.

CLASIFICACIÓN:

1.Ángulo recto: Es el que mide 90º.

2.Ángulo agudo: es el que mide menos de 90º.

3. Ángulo obtuso: es el que mide más de 90º

4. Ángulo llano: es el que mide 180º.

5. Ángulo giro: es el que mide 360º

Para dibujar bien un ángulo hay que partir de un mismo punto las dos recta, dibujarle un arco de circunferencia, con el compás, con dos flechas pequeñas y nombrarlo con letras griegas () o por 3 letras con un ángulo encima (AÔB). El ángulo puede estar en cualquier dirección.

- TRAZADO DE ÁNGULOS CON LAS  LAS PLANTILLAS

ESCUADRA

CARTABÓN

- MEDICIONES DE ÁNGULOS

V

Para medir los ángulos se emplea el transportador de ángulos o semicírculo, cada rayita es un grado, y está graduado de 0 a 180º en las dos direcciones

EJERCICIO: Mide los ángulos  y dados

|  | PASOS 1.Coloca el punto V del transportador sobre el punto V del ángulo. 2.Coloca la líneo con el 0º sobre la semirrecta r. 3.Mira sobre que rayita se encuentra la semirrecta s, ¿qué número marca? Esos son los grados que mide el ángulo |
| --- | --- |

MEDICIÓN

Mide 70º

- BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

DEFINICIÓN: Se llama bisectriz de un ángulo a la recta que pasando por su vértice lo divide en dos parte iguales.

EJERCICIO: trázale la bisectriz al ángulo dado

| DATOS (Se dibujan con el lápiz HB o el estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) 4) | PASOS (Se realizan con el lápiz 2H o el estilógrafo 0,2) 1) Dibuja el ángulo. Pon las letras (r, s y V) Abre el compás la medida que quieras. Pincha con la aguja del compás en V y traza un arco de circunferencia, que corta a las semirrectas r y s en los puntos A y B. Pon las letras 2 ) Abre el compás una medida mayor a la mitad del ángulo, pincha con la aguja del compás en el punto de nombre A y dibuja un arco de circunferencia. 3) Sin mover la medida del compás pincha en el punto de nombre B y dibuja otro arco de igual medida al anterior, al cual corta en un punto que llamamos C. 4)UNIR C Y V CON UNA RECTA, ESTA RECTA ES LA SOLUCIÓN( La solución se dibuja con el lápiz 2B o el estilógrafo 0,8) |
| --- | --- |

- POLÍGONOS

DEFINICIÓN: Llamamos polígono a la porción de plano comprendida dentro de los límites de una línea quebrada y cerrada.

Polígono                                              línea quebrada

NOMBRE DE LOS POLÍGONOS: Triángulos: tiene tres lados. Cuadriláteros: tiene cuatro lados. Pentágono: tiene cinco lados. Hexágonos: tiene seis lados. Heptágono: tiene siete lados. Octógono: tiene 8 lados. Eneágono: tiene nueve lados. Decágono: tiene diez lados. Undecágono: tiene once lados. Dodecágono: tiene doce lados.

**CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS:

- Regulares

- Irregulares

- Estrellado

- Circunscrito

- Inscrito

- TRIÁNGULOS

ELEMENTOS DE UN TRIÁNGULO:

  - Lados: cada uno de los segmentos que forman el triángulo. Se nombran con las letras minúsculas a, b, c.

  - Vértice: cada uno de los puntos donde se unen dos lados. Se nombran con las letras mayúsculas A, B, C.

  - Ángulos: cada uno de los formados por dos lados. Se nombran con las letras griegas  . También se pueden  nombrar con tres letras mayúsculas con un pequeño ángulo encima de la central, que se corresponde con el vértice (= BÂC)

El lado se nombra con igual letra que el vértice opuesto, si el lado es a  el vértice opuesto es A y el ángulo es

CLASES DE TRIÁNGULOS:

- SEGÚN SUS ÁNGULOS:

  - Rectángulo: tiene un ángulo recto.

  - Obtusángulo: tiene un ángulo obtuso.

  - Acutángulo: tiene los tres ángulos agudos.

- SEGÚN SUS LADOS:

  - Equilátero: tiene los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. Los ángulos miden 60º´

  - Isósceles: tiene dos lados iguales y uno desigual. Tiene dos ángulos iguales y otro desigual.

  - Escaleno: los tres lados son desiguales y los tres ángulos también.

- TRAZADO DE TRIÁNGULOS

EJERCICIO: Dibuja un triángulo equilátero dada la medida del lado.

| DATOS (lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) | PASOS (LÁPIZ 2H o estilógrafo 0,2) 1) Dibuja el lado, el segmento . Abre el compás con la medida del lado. Pincha con el compás en A y dibuja un arco. 2) Con la misma medida de compás trazar otro arco pinchando en B. Los dos arcos se han cortado en C. 3) Unir A con C y B con C(LA SOLUCIÓN CON EL 2B O EL 0,8) |
| --- | --- |

EJERCICIO: dibuja un triángulo isósceles conociendo la medida de los dos lados iguales y la medida del lado desigual.

| DATOS (lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) | PASOS (LÁPIZ 2H o estilógrafo 0,2) 1) Dibujamos el lado más pequeño, el segmento . 2) Abrimos el compás la medida del los lados mayores e iguales, el segmentoo , pinchamos en A y hacemos un arco. Luego pinchamos en B y hacemos otro arco que corta al anterior en C. 3) Unimos A con C y B con C ( LA SOLUCIÓN SE DIBUJA con el 2B con el 0,8) |
| --- | --- |

EJERCICIO: dibuja un triángulo escaleno dadas las medidas de sus tres lados.

| DATOS (lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) | PASOS (lápiz 2H o estilógrafo 0,2) 1) Dibujamos uno de los lados, por ejemplo el segmento . 2) Abrimos el compás con la medida de otro de los lados, por ejemplo el , pinchamos en B y hacemos un arco de circunferencia. Luego tomamos con el compás la abertura del tercero de los lados, el , pinchamos en A y hacemos otro arco de circunferencia. Los dos arcos se cortan en el punto C. 3) ) Unimos A con C y B con C ( LA SOLUCIÓN SE DIBUJA con el 2B o con el 0,8) |
| --- | --- |

- CUADRILÁTEROS

CLASICFICACIÓN: Paralelogramos y no paralelogramos.

- PARALELOGRAMOS: Tienen sus lados paralelos dos a dos. Son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide.

- NO PARALELOGRAMOS: No tienen todos sus lados paralelos dos a dos. Son el trapecio y el trapezoide.

TIPOS DE TRAPECIOS: rectángulo, isósceles y escaleno.        Tienen dos lados que son paralelos, las bases

Trapezoide: No tiene ningún lado paralelo

- TRAZADO DE CUADRILÁTEROS

EJERCICIO: dibuja un cuadrado dado un lado.

| DATOS (lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) 4) | PASOS (lápiz 2H o estilógrafo 0,2) 1) Dibujamos el lado En el extremo A del lado construimos una perpendicular. 2) Sobre la perpendicular tomamos una medida igual al lado, para ello abrimos el compás con la medida del lado, pinchamos en A y hacemos un pequeño arco que corta a la perpendicular en C. 3) Con la misma medida de compás pinchamos en C y hacemos un pequeño arco, con la misma medida de abertura de compás también pinchamos en B y hacemos otro pequeño arco que corta al anterior en D. 4) Unimos C con D y B con D mediante rectas. (Las soluciones se dibujan con el 2B o el 0,8) |
| --- | --- |

EJERCICIO: Dibuja un rectángulo dadas las medidas de los dos lados.

| DATOS (lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN 1) 2) 3) 4) 5) | PASOS (lápiz 2H o estilógrafo 0,2) 1) Dibujamos el lado En el extremo A del lado construimos una perpendicular. 2) Sobre la perpendicular tomamos una medida igual al lado, para ello abrimos el compás con la medida del lado , pinchamos en A y hacemos un pequeño arco que corta a la perpendicular en C. 3) Con la medida de compás pinchamos en C y hacemos un pequeño arco. 4) Abrimos el compás con la medida pinchamos en B y hacemos un arco que corta al anterior, es el punto D 5) Unimos C con D y B con D mediante rectas. (Las soluciones se dibujan con el 2B o el 0,8) |
| --- | --- |

- **TRAZADO DE POLÍGONOS

**POLÍGONOS INSCRITOS EN UNA CIRCUNFERENCIA

**EJERCICIO: dibuja un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia  (división de la circunferencia en 3 partes iguales).

DATOS ( Lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN (Lápiz 2H o estilógrafo 0,2). 1) 2) D 3) D; PASOS 1) Dibujamos la circunferencia y su diámetro vertical que corta a la circunferencia en los puntos A y D. 2)Sin mover la medida del compás, radio de la circunferencia, pinchamos en el punto D y hacemos dos cortes a la circunferencia, a derecha e izquierda de D, son los puntos E y C 3) Unimos A con C y E , E con C (lápiz 2B o estilógrafo 0,8)..

**EJERCICIO: Dibuja un hexágono inscrito en una circunferencia (divide una circunferencia en 6 partes iguales).

DATOS ( Lápiz HB o estilógrafo 0,4)

CONSTRUCCIÓN (Lápiz 2H o estilógrafo 0,2). 1) 2) 3)

PASOS 1) Dibujamos la circunferencia y su diámetro vertical que corta a la circunferencia en los puntos A y D. 2)Sin mover la medida del compás, radio de la circunferencia, pinchamos en el punto D y hacemos dos cortes a la circunferencia, a derecha e izquierda de D, son los puntos E y C. Sin mover la medida del compás pinchamos en el punto A y hacemos dos cortes a la circunferencia a derecha e izquierda de A, son los puntos B y F. 3) Unimos los puntos. ( lápiz 2B o estilógrafo 0,8).

EJERCICIO: Dibujar un dodecágono inscrito en una circunferencia.

|  | Dibujamos los dos diámetros perpendiculares a la circunferencia. Abrimos el compás la medida del radio y pinchando en A hacemos un arco, sin mover la abertura del compás hacemos otro arco desde B y repetimos desde C y D. Si unimos todos los puntos obtendremos un dodecágono. |
| --- | --- |

**EJERCICIO: dibuja un cuadrado inscrito en una circunferencia (divide la circunferencia en 4 partes iguales)

| DATOS ( Lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN (Lápiz 2H o estilógrafo 0,2). 1) 2) | PASOS 1) Dibujamos la circunferencia y sus dos diámetros perpendiculares ( se cortan en el centro formando un ángulo de 90º). 2) Unimos los cuatro puntos. ( lápiz 2B o estilógrafo 0,8). |
| --- | --- |

**EJERCICIO: Dibuja un octógono inscrito en una circunferencia (divide la circunferencia en 8 partes iguales).

| DATOS ( Lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN (Lápiz 2H o estilógrafo 0,2). 1) E 2) 3) E | PASOS 1) Dibujamos la circunferencia con sus dos diámetros perpendiculares, forman90º, el vertical y el horizontal. 2)Hacemos la bisectriz del ángulo AÔC, para ello abrimos el compás una medida cualquiera mayor a la mitad del ángulo, pinchamos en A y hacemos un arco, sin mover la medida del compás pinchamos en C y hacemos otro arco, que corta al anterior en B. 3) Tomamos con el compás la medida AB, pinchamos en A y cortamos a la circunferencia en H, sin mover la medida pinchamos en G, obtenemos F, pinchamos en E y obtenemos D. Unimos todos los puntos (La solución se traza con el lápiz 2B o el estilógrafo 0,8). |
| --- | --- |

**EJERCICIO: Dibuja un pentágono inscrito en una circunferencia (divide la circunferencia en 5 partes iguales).

| DATOS ( Lápiz HB o estilógrafo 0,4) CONSTRUCCIÓN (Lápiz 2H o estilógrafo 0,2). 1) 2) 3) 4) | PASOS 1) Dibujamos la circunferencia con sus dos diámetros perpendiculares, formando 90º, el vertical y el horizontal. 2) Hacemos la mediatriz del segmento, abrimos el compás la medida que queramos mayor a la mitad del segmento, pinchamos en X y hacemos un arco de circunferencia (arriba y abajo), sin mover el compás pinchamos en O y hacemos arcos (arriba y abajo), que cortan a los anteriores, unimos los puntos de corte, la recta mediatriz corta al segmento en el punto V. 3) Con centro en V y radio hacemos un arco que corta al diámetro horizontal en P. El segmento es la medida del lado del pentágono. 4) Abrimos el compás la medida , pinchamos en A y cortamos a la circunferencia en B y E, pinchamos en B y cortamos en C, pinchamos en E y obtenemos D. Unimos los puntos. (La solución se traza con el lápiz 2B o el estilógrafo 0,8). |
| --- | --- |